Министерство информационных технологий и связи РФ

Федеральное агентство связи

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

Отчет

По лабораторной работе №2.03

«Определение емкости конденсатора»

Выполнил: Студент группы  Пе-11б

Кислицын Иван

Проверил: Ягодин Д.А.

Екатеринбург, 2012

Цель работы

Целью данной работы является изучение законов электростатики и одного из методов измерения емкости конденсатора.

Оборудование

| № | Название | Предел | Цена деления | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтметр | 0-100В | 0,01 | 0,001 |

Краткая теория

Емкостью конденсатора называется скалярная физическая величина, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд и численно равная заряду, который должен быть перенесен с одной обкладки конденсатора на другую, чтобы разность потенциалов между ними изменилась на единицу.

.

Емкость конденсатора может быть измерена различными методами. В данной работе использован метод, основанный на измерении накопленного конденсатором заряда. При этом емкость рассчитывается в соответствии с определением

Для определения емкости неизвестного конденсатора Cx собирают цепь по рис. 1.

При подключении к источнику питания конденсатор заряжается. Заряд, накапливаемый на обкладках конденсатора, при неизменном значении разности потенциалов  пропорционален его емкости. В стационарном состоянии разность потенциалов равна ЭДС источника E.

.

Расчетные формулы:

Опытные значения величин емкости:

Cx=UxU1*C1

Cпар=UпарU1*C1

Cпос=UпосU1*C1

Теоретические значения:

Спар=Cx+C1

Спос=Cx*C1Cx+C1

Таблица 1.1

Результаты измерений

| Номер опыта | Неизвестная емкость Cx |  | Известная емкость C1 |  | Параллельное соединение |  | Последовательное соединение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ux, В | Ux2, В | U1, В | U12, В | Uпар, В | Uпар2, В | Uпос, В | Uпос2, В |
| 1 | 0,960 | 0 | 1,24 | 0,036 | 2,21 | 0,0001 | 0,54 | 0,000016 |
| 2 | 0,970 | 0,001 | 1,24 | 0,036 | 2,19 | 0,0001 | 0,54 | 0,000016 |
| 3 | 0,960 | 0 | 1,25 | 0,016 | 2,20 | 0 | 0,55 | 0,000036 |
| 4 | 0,960 | 0 | 1,25 | 0,016 | 2,19 | 0,0001 | 0,55 | 0,000036 |
| 5 | 0,950 | 0,001 | 1,25 | 0,016 | 2,21 | 0,0001 | 0,54 | 0,000016 |
| Средние значения | 0,960 | 0,000 | 1,246 | 0,000 | 2,2 | 0,0008 | 0,544 | 0,000024 |

Решение:

Ux

E=0.01*2.77=0.0277В В

∆Ux=  (0.0122+0.027722)= 0.02945 В

U1

S(Ux)=((2.21+2.19+2.20+2.19+2.21+2.20))/20=0.002449 В

E=0.002449*2.77

∆Ux=0.012+0.0067852= 0.012085 В

Uпаралельное

S(Ux)= (0.0001+0.0001+0+0.0001+0.0001+0)/20=0.004472 В

E=0.004472*2.77=0.012388 В

∆Uпарл.= (0.012+0.0123882)= 0.01592 В

Uпослед.

S(Ux)=((0.000016+0.000016+0.000036+0.000036+0.000016+0)/20 =0.002449 В

E=0.002449*2.77=0.006785 В

∆U=0.012+0.0067852=0.012085 В

Ecx=∆Cx/Cx=(0.01/0.96)2+(0.04/1.25)2+0,012=0.23 В

Ec парал. = (0.01/2.2)2+(0.04/1.25)2+0,012=0.2969 В

Eс послед. = (0,01/0,544)2+(0,04/1,25)2+0,012=0.038235 В

Cx = (0.96/1.25)*4920=3778.56 пФ

Cпарл. = (2.2/1.25)*9920=8659.2 пФ

Спосл. = (3778*4920)/(8659+4920)=15533424/8077,2=1368.861 пФ

Ответ:   СX = (3778±72,6)пФ

Спар. = (8659±63)пФ

Сп .= (1368±63)пФ

Теоретические значения:

CпарТ=4550+4042=8592 пФ

CпосТ=1049,3*15501049,3+1550=1312 пФ

Вывод: В данной работе мы изучили законы электростатики и один из методов измерения емкости конденсатора. При решении мы получили теоретические и практические значения сопротивление проводников. Мы сравнили теоретические и практические значения и обнаружили, что они не сильно отличаются.