ФБГОУ ВПО СиБГУТи

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

«Определение ёмкости конденсатора»

Выполнил:

Проверил: Ягодин Д.А.

Екатеринбург, 2012

Цель работы: Изучения метода сравнения для измерения емкости конденсатора, а так же законов параллельного и последовательного соединения.

Оборудование:

| № | Название | Пределы измерений | Цена деления | ϴосн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтметр 87-16А | -100В..100В | 0,01В | 0,01В |

Краткая теория: Конденсатором называется система из двух проводников, разделенных слоем диэлектрика, в которой обеспечивается сильное взаимодействие полей, созданных накопленными на этих проводниках зарядами. Проводники, образующие конденсатор, называются обкладками.

Емкостью конденсатора называется скалярная физическая величина, характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд и численно равная заряду, который должен быть перенесен с одной обкладки конденсатора на другую, чтобы разность потенциалов между ними изменилась на единицу.

Емкость конденсатора может быть измерена различными методами. В данной работе использован метод, основанный на измерении накопленного конденсатором заряда. При этом емкость рассчитывается в соответствии с определением.

Расчетные формулы:

Опытные значения величин емкости:

Cx=UxU1*C1

Cпар=UпарU1*C1

Cпос=UпосU1*C1

Теоретические значения:

Спар=Cx+C1

Спос=Cx*C1Cx+C1

Схемы:

Принципиальная схема электрической цепи для определения емкости конденсатора.

Вольтмерт

S1

Cx

E

Результаты измерений и вычислений

| Номер опыта | Неизвестная емкость Сх |  | Известная емкость C1 |  | Парал. соед. Cll |  | Послед. соед. C/\ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ux,В | (Ux-U1) 2 | U1,В | (U1i-U1) 2 | Ull,B | (Ulli-Ull) 2 | U/\,B | (U/\i-U/\)2 |
| 1 | 1,76 | 0,0000 | 1,15 | 0,000196 | 2,89 | 0,0001 | 0,68 | 0,000144 |
| 2 | 1,77 | 0,0001 | 1,13 | 0,000036 | 2,88 | 0,0000 | 0,67 | 0,000004 |
| 3 | 1,74 | 0,0004 | 1,13 | 0,000036 | 2,87 | 0,0001 | 0,66 | 0,000064 |
| 4 | 1,77 | 0,0001 | 1,13 | 0,000036 | 2,89 | 0,0001 | 0,67 | 0,000004 |
| 5 | 1,76 | 0,0000 | 1,14 | 0,000016 | 2,87 | 0,0001 | 0,66 | 0,000064 |
| сред. знач. | 1,76 |  | 1,136 |  | 2,88 |  | 0,668 |  |

Расчет значений C:

С1=4550∓1%пФ=(4550∓46) пФ

Сх=uxu1*C1=1,761,136*4550=7050 пФ

Спар=uпарu1*C1=2,881,136*4550=11540 пФ

Спос=uпосu1*C1=0,6681,136*4550=2680 пФ

Расчет погрешностей U:

ξux=2,77*5*10-3=0,015B

ξu1=2,77*4*10-3=0,011B

ξuпар=2,77*44*10-4=0,012B

ξuпос=2,77*3*10-3=0,01B

∆Ux=θ2ux+ξux2=0,012+0,0152=0,018B

∆U1=0,012+0,0112=0,014B

∆Uпар=0,012+0,0112=0,015B

∆Uпос=0,012+0,012=0,014B

Ux=(1,76∓0,018)B

U1=(1,136∓0,014)B

Uпар=(2,88∓0,015)B

Uпос=(0,668∓0,014)B

Расчет погрешностей C:

∆Сx=γcx*Cx=0,01*7049,3=700 пФ

∆Спар=γcпар*Cпар=0,014*11535,2=160 пФ

∆Спос=γcпос*Cпос=0,01*2675,5=30 пФ

Опытные значения:

Cx=Cx∓∆Cx=(7050∓700) пФ

Cпар=Cпар∓∆Cпар=(11540∓160) пФ

Cпос=Cпос∓∆Cпос=(2680∓30) пФ

Теоретические значения:

CпарТ=4550+7049,3=11600 пФ

CпосТ=7049,3*45507049,3+4550=2770 пФ

Вывод: В ходе лабораторной работы нами был изучен компенсационный метод измерения емкости конденсатора. После подсчета погрешностей выяснилось, что результаты, полученные опытным путем, в пределах абсолютной погрешности, не отличаются от теоретических значений. Следовательно, теоретические значения верны, законы последовательного и параллельного соединения выполняются.