ФБГОУ ВПО СибГУТИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Определение электродвижущей силы источника тока компенсационным методом»

Выполнил:

Проверил: Ягодин Д.А.

Екатеринбург, 2012

Цель работы: Изучение законов постоянного электрического тока и ознакомление с компенсационным методом измерения электродвижущей силы источника тока.

Оборудование:

| № | Название | Пределы измерений | Цена деления | ϴосн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр 87-16А | -100В..100В | 0,01В | 0,01В |
| 2 | Реохорд | 0..10 | 0,2 | 0,2 |

Краткая теория: Электродвижущей силой (ЭДС) источника тока называется скалярная физическая величина, измеряемая работой сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда по участку цепи или замкнутой цепи, содержащей этот источник тока. ЭДС источника равна разности потенциалов между его полюсами при разомкнутой внешней цепи.

Способ измерения разности потенциалов называется потенциометрическим, а сам реохорд – потенциометром.

Расчетные формулы:

Ex=U1АД=I*R1АД

E0=E2АД=I*R2АД

Ex=E0*l1l2

Схемы:

Принципиальная схема электрической цепи компенсационного метода.

К

+

-

Е

В

Д

А

Ех

-

+

Результаты измерений и вычислений

| Rн,Ом | l1 | Yl1 | l2 | Yl2 | Exi | (Exi-Ex)2,В2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | 8,3 | 0,0296 | 3,8 | 0,0647 | 6,793 | 0,00004 |
| R3+R2 | 8,9 | 0,0276 | 4 | 0,0615 | 6,920 | 0,01784 |
| R3+R1 | 8,5 | 0,0289 | 3,9 | 0,0631 | 6,778 | 0,00006 |
| R1+R2+R3 | 9,2 | 0,0267 | 4,3 | 0,0572 | 6,654 | 0,01749 |
|  | 6,786 |  |

ε0=3,11B;

εx=7,05B;

Ex1=ε0*l1l2=3,11*8,33,8=6,79B;

Ex2=3,11*8,94=7 B;

Ex3=3,11*8,53,9=6,8 B;

Ex4=3,11*9,24,3=6,7 B;

Расчет погрешностей:

∆l=1,1*θl2+θотс2=0,24;

γl11=0,248,3=0,028;

γl12=0,248,9=0,026;

γl13=0,248,5=0,028;

γl14=0,249,2=0,026;

γl21=0,243,8=0,063;

γl22=0,244=0,06;

γl23=0,243,9=0,061;

γl24=0,244,3=0,055;

γEx1=γl112+γl212=0,07

γEx2=γl122+γl222=0,067

γEx3=γl132+γl232=0,069

γEx4=γl142+γl242=0,063

SEx=∑(Exi-Ex)2n(n-1)=0,06

ΔEx=εx=tp,n*SEx=3,18*0,06=0,2

Значение E:

Ex=Ex±∆Ex=6,79±0,01;

Вывод: В ходе лабораторной работы нами были изучены законы постоянного электрического тока. А так же, мы ознакомились с компенсационным методом измерения электродвижущей силы источника тока. Полученные результаты совпадают в пределах погрешности с теоретическими значениями.