ФБГОУ ВПО СибГУТИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Определение сопротивления проводников методом моста Уитстона»

Выполнил:

Проверил: Ягодин Д.А.

Екатеринбург, 2012

Цель работы: Изучение законов постоянного тока на примере классического метода измерения сопротивлений проводников с помощью мостовой схемы и определение удельного сопротивления материала проводника.

Оборудование:

| № | Название | Пределы измерений | Цена деления | ϴосн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр 87-16А | -100В..100В | 0,01В | 0,01В |
| 2 | Реохорд | 0..10 | 0,2 | 0,2 |

Краткая теория:  Электросопротивление проводника – это физическая величина, характеризующая его способность проводить электрический ток. Сопротивление проводника зависит от его формы, размеров и свойств материала, из которого проводник изготовлен.

Удельное сопротивление численно равно сопротивлению проводника единичной длины, имеющего площадь поперечного сечения, равную единице площади. В системе СИ удельное сопротивление измеряют в омметрах (Ом*м).

Одним из методов измерения сопротивления проводников является метод моста Уитстона.

Мост Уитстона состоит из четырех сопротивлений – плеч Rx, Rн, Rлд, Rдв, которые соединены между собой так, что образуют замкнутый четырехугольник. К двум противоположным его углам А и В подключают полюса источника Е, а к двум другим С и Д подсоединяют чувствительный гальванометр или измеритель разности потенциалов.

Расчетные формулы:

Rx=Rн*l1l2

ρ=πd2R24l

ρ=∆ρρ=4(∆dd)2+(∆RxdRx)2+(∆ll)2

∆ρ=γ*r

Rx=∆Rx±∆Rx

ρ=ρ±∆ρ

Схемы:

Принципиальная схема моста Уитстона.

Rx

C

Rн

Rдв

B

E

Rад

Д

A

J1

J2

J2

J1

Результаты измерений и вычислений

| Rn,Ом |  | l1 | l2 | Rx | ΔRx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 470 | 6,9 | 3,1 | 1046,129 | 90,99679 |
| R1+R2 | 1150 | 4,9 | 5,1 | 1104,902 | 76,91429 |
| R1+R2+R3 | 1970 | 3,6 | 6,4 | 1108,125 | 86,86782 |
| сред. |  |  |  | 1086,385 | 86,64346 |

Нахождение среднего значения удельного сопротивления проводника:

ρ=0,04 мкОм*м;

Вычислим погрешность удельного сопротивления:

∆ρ=0,09 мкОм*м;

Окончательный результат:

ρ=(0,4±0,09) мкОм*м;

Rx=(1086±91) Ом;

Вывод:

В ходе лабораторной работы нами были изучены законы постоянного электрического тока. А так же, мы ознакомились с классическим методом измерения сопротивлений проводников с помощью мостовой схемы и определения сопротивлений материала проводника. В результате, мы выяснили, что материал, из которого изготовлен проводник - никелин.